BIOKOM Nonprofit Kft.

Pécs városüzemeltetési feladatok műszaki osztály

Segédlet

Készítette: Váradiné Török Ilona műszaki osztályvezető

Pécs, 2013. december 3.

Közútkezelői feladatok, tevékenységek

Infrastruktúra, melynek az üzemeltetéséről gondoskodni kell

- 480 km burkolt út,

- 330 km járda,

- 600 km föld- és makadámút,

- 102 híd,

- 404 db buszöböl,

- 851 db támfal,

- 61 db jelzőlámpával ellátott csomópont.

Útellenőri feladatok

- Az útellenőri szolgálat során havonta megközelítőleg 2.000 km fő – és tömegközlekedési út ellenőrzésre kerül az alábbiak szerint:

- útburkolat állapotának figyelemmel kisérése,

- a kiemelt és süllyesztett szegélyek állapota,

- útpadka állapota,

- a közmű felszíni létesítményeinek (aknák, fedlapok) állapotának ellenőrzése,

- a közúti jelzőtáblák, útburkolatok jelek láthatósága és állapota,

- a forgalomirányító jelzőlámpák láthatósága, a jelzésrendszer működése,

- a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetőkorlát, terelő-védőfal) állapota,

- az útterületen folyó munkák figyelemmel kisérése, ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte,

- a közutat szegélyező növényzet állapota,

- a közút igénybevételének jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása

- A fenti ellenőrzés alapján a Karbantartó részleg és alvállalkozó közreműködésével a balesetveszélyes útburkolati hibák javítása folyamatosan megtörténik.

- A területet érintő kárigények kivizsgálása és véleményezése.

- Közúti veszélyhelyzet elhárítására a Műszaki Osztály alvállalkozóval éjjel-nappali közlekedésbiztonsági ügyeletet működtet.

Közút nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos feladatok

- Közútkezelői hozzájárulások kiadása, tervezett közterület használat: (2012.-ben 265 db), rendkívüli közterület használat (2012.-ben 361 db):

- helyszíni felmérés,

- közút kezelői hozzájárulás előkészítése,

- a közterületbontással és helyreállítással kapcsolatos helyszíni ellenőrzés, szakfelügyelet adása

- Közterületbontásokkal kapcsolatos munkaterület átadás, és műszaki átvétel-átadási eljárásokon való részvétel:

- Tervegyeztetési adatszolgáltatási feladatok ellátása

- helyszíni szemle,

- tervegyeztetési, adatszolgáltatási nyilatkozat kiállítása.

- A közterület bontások helyreállítása során tapasztalt problémák, hiányosságok megszüntetésére irányuló felszólítások írása.

- A helyreállítandó felületek nagyságának helyszíni feljelölése.

- Koordinációs értekezlet lebonyolítása. Közműszolgáltató cégek tájékoztatása a 16/2012 sz. Önkormányzati rendeletről és az új eljárási rendről.

Forgalomtechnikai feladatok ellátása

- Forgalomirányító berendezések üzemeltetése

- Táblák kihelyezése, bevonása

- Útvonalengedélyek véleményezése, kiadása

- Forgalmi rend felülvizsgálatok

- Utcanév táblák pótlása

- Burkolati jelek fenntartása (pozíció vonal, gyalogos átkelő, rokkant parkoló stb.)

- Rendezvényekkel kapcsolatos forgalmi rend kialakítás

- Hatósági büntetésekkel, kezelői pótdíjakkal kapcsolatos vizsgálatok

- Forgalomtechnikai tervek véleményezése, jóváhagyása

  - közműrekonstrukciók/felbontások forgalomtechnikai tervei

- Útcsatlakozások kialakításának véleményezése

- EKF kivitelezésekkel kapcsolatos bejárások

- Adatlapon, levelekben érkezett bejelentések helyszínelés, válaszadás

Útcsatlakozások és egyéb kezelői hozzájárulások kiadása

- Különböző hatósági eljárásokkal és lakossági kérelmekkel kapcsolatban a közutat érintő útkezelői hozzájárulások kiadásra:

  - minden esetben helyszíni szemle,

  - tervdokumentáció áttekintése,

  - amennyiben szükséges egyeztetések lebonyolítása.

Reklámtáblák, kerékpár tárolók kihelyezéséhez hozzájárulás

EKF beruházásokkal kapcsolatos:

- dokumentációk nyilvántartása,

- garanciális hibák jelzése,

- egyeztetéseken való részvétel,

- közreműködés a garanciális munkák visszaellenőrzésében

Útburkolat fenntartási munkák

Útjavítási munkák elvégzése az általunk készített „Aszfaltburkolatok fenntartására vonatkozó technológiai utasítás” szerint az alábbi javítási módokkal:

- Burkolatok repedéseinek javítása – bitumenemulziós kiöntés

- Felületi kopások, hálós repedések javítása – felületi szórt bevonattal

- Felületi kopások, hálós repedések javítása – kopóréteg megerősítéssel (max. 2 cm mélységű hibák javításához)

- Burkolatok javítása aszfaltkeverékkel (kátyúzás)

Útburkolati jelek festése, karbantartása

Utak vízelvezető rendszerének tisztítása, karbantartása

Energetikai feladatok ellátása

A városüzemeltetéshez kapcsolódó fogyasztási helyek ügyeinek intézése.

- fogyasztási adatok nyilvántartása (szökőkutak, telephelyek áram ellátása)

- számlák igazolása

- rendezvények villamos energia igényének biztosítása

- karácsonyi díszvilágítás előkészítése, ajánlatok bekérése, díszek felszerelésének ellenőrzése

- terek, épületek díszvilágításának üzemeltetése.

Közvilágítás üzemeltetés

- Közvilágítási hibákkal kapcsolatos hibabejelentések fogadása 19000 db közvilágítási lámpa van a városban.

- Bejelentett hibák fogadása/kezelése,

- Javítás ellenőrzése

- Nem aktív elemeket érintő bejelentések továbbítása az E.ON felé

- EKF-es terek bejárása, felszólítások elkészítése

- Folyamatos ellenőrzés.

Közmű-és vízrendezési feladatok

Infrastruktúra

Az osztály vizes munkatársai a PMJ Önkormányzata tulajdonában lévő mintegy

- 116 km hosszú felszíni vízfolyás,

- 80 km hosszú nyílt árok,

- 296 km hosszú zárt csapadékcsatorna,

- 22 db szökőkút,

- 6 db csobogó,

- 30 db ivókút,

- 2 db mesterséges tó, források valamint ásott kutak fenntartási, üzemeltetési feladatait látja el.

#### Pécs város csapadékvíz elvezető rendszerei

A két fő-befogadó városi szakaszára eső vízgyűjtő területének nagysága:

- a Pécsi-víz vízrendszerén 	140 km2

- a Vasas-Belvárdi vízfolyás vízrendszerén	  88 km2

Összesen:	228 km2

A város fő vízgyűjtője a Pécs-víz, míg a K-i hozzácsatolt településrészek vonatkozásában a Vasas-Belvárdi vízfolyás.

A Pécs-víz városi szakaszához tartozó 140 km2 nagyságú vízgyűjtő területtel lefedett római számú megkülönböztető jelölésű rész-vízgyűjtő területek az I-XII. jelű vízgyűjtők, míg a Vasas-Belvárdi vízfolyás várost érintő szakaszát a XIII. jelű vízgyűjtő képezi.

Pécsi víz városi szakaszának a hossza: 13,4 km

Ebből önkormányzati (BIOKOM Nonprofit Kft.) kezelési szakasz: 7,3 km (A Danica patak mint a Pécsi víz eredetétől, a Megyeri úti hídig.)

## Vízfolyások, vízelvezető árkok, hordalékfogók és víznyelők vízkárelhárítás

- Felszíni vízfolyások ingatlan határain belül a vizek akadálymentes lefolyását biztosító feladatok végrehajtása, a mederben lefolyási akadályokat képező idegen anyagok, hordalék, hulladék, fák és cserjék eltávolítása a zöldterület fenntartási és védekezési munkák végrehajtását biztosító gondozása (kaszálása), a műtárgyak tisztítása, ellenőrzése.

- A víznyelőrácsok és aknák folyókák vízelvezető képességének biztosítása rendszeres tisztítással.

- Vízelvezető nyílt árkok, vízfolyások medreinek időszakos tisztántartása, földmedrű árkok rendszeres kaszálása, a lefolyási keresztszelvény biztosítása.

- Burkolt árkok burkolatának megfigyelése és a káros jelenségek jelentése.

- A felszíni vizek vízminőségének időszakos monitorizálása, a bevezetések állapotának ellenőrzése, lefedett vízfolyásszakaszok szabad űrszelvények biztosítása.

- Az ellenőrzések folyamán, illetve a lakossági bejelentések alapján regisztrált problémák megoldásánál, minden esetben az élet- és vagyonvédelem prioritást élvez.

### Zárt csapadékcsatorna

- A zárt csapadékcsatorna hálózat vízelvezető képességének fenntartása érdekében a lerakódott szennyeződések tervszerű, rendszeres eltávolítása, az eseti elzáródások, dugulások elhárítása, a csatornahálózat állapotának folyamatos ellenőrzése, jogszerű működésének biztosítása.

- Az ellenőrzések során észlelt sérült, megsüllyedt fedlapok (a városban 10600 db akna van) rácsok (a városban 6670 db víznyelőrács található) cseréje, illetve szintbe helyezése. Először a balesetveszélyes helyeken, majd az út forgalmi besorolásához mérten kerül a hibaelhárításra.

- A csatorna nyomvonalának jellemző pontjain a csatornába érkező vizek ellenőrzése, szennyezés esetén a megfelelő Hatóságok értesítése.

- A meglévő zárt csapadékcsatorna hálózatról digitális állománnyal rendelkezünk, melyek hiányosságai és a rendszer bővítése esetén az állomány frissítését elvégezzük.

### Szökőkutak, csobogók, ivó kutak üzemeltetése

A működőképesség biztosítása érdekében végrehajtandó beavatkozások, melyek nyári aktív és téli pihenő időben biztosítja a műtárgyak tervszerű működtetését, az elektromos berendezések szükséges érintésvédelmi vizsgálatát, a gépek, berendezések használhatóságát a meghibásodott alkatrészek cseréjét.

A közműcsatlakozások téli védelme és előírás szerinti téliesítéséhez szükséges karbantartó nagybeavatkozások végrehajtása (évente a beüzemelés és leállás idején). A téliesítéshez szükséges speciális berendezések, burkolóelemek karbantartása.

### Tavak, források

A tavak (vízfelületek) és műtárgyaik kezelése, karbantartása, nyilvántartása, ellenőrzése.

### Tervegyeztetés, nyilatkozatok, kezelői hozzájárulások kiadása

- Az adott tervezési területen a tervezővel történt tervegyeztetés a tervezési feladatról. A meglévő csapadékcsatorna hálózatról digitális, vagy papíralapon részállomány kiadása a tervezéshez.

- Közműnyilatkozat kiadása, az adott tervezési területen milyen csapadékvíz elvezető rendszer áll rendelkezésre.

- Befogadói nyilatkozat kiadása, az adott tervezési területen melyik csapadékvíz elvezető rendszerhez, milyen módon csatlakoztatható és a meglévő rendszer alkalmas-e a csapadékvizek fogadására.

- Csapadékvíz kezelői hozzájárulás kiadása a beadott csapadékvíz elvezetési tervdokumentációról, hogy az megfelel-e az érvényben lévő rendeleteknek, jogszabályoknak, műszaki irányelveknek.

- Használatbavételi engedély kiadásához kezelői hozzájárulás a megépült csapadékvíz elvezető rendszer a kiadott kezelői hozzájárulás alapján épült-e meg (a helyszínen ellenőrizve), vagy ha módosult a kivitelezés, megfelel-e az érvényben lévő rendeleteknek, jogszabályoknak, műszaki irányelveknek.

Az üzemeltetési tevékenység keretében a teljesség igénye nélkül, az alábbi feladatokat végezzük:

- Vállalkozói szerződések előkészítése;

- Árajánlatok bekérése;

- Felmérések készítése;

- Műszaki ellenőri tevékenység végzése;

- Szakfelügyelet biztosítása; teljesítésigazolások;

- Közreműködés START munkaprogram lebonyolításában;

- Kapcsolattartás és együttműködés a PTE és VIZIG szervezeteivel, csapadék és vízmennyiség mérések rögzítése, adatok kiértékelése;

- Belső megrendelők elkészítése; műszaki átadás-átvétel lebonyolítása;

- Közbeszerzési dokumentációk elkészítése illetve közreműködés;

- Lakossági bejelentések kivizsgálása; helyszíni bejárás;

- Bejelentésekre levélben, e-mailben ill. telefonon reagálás;

- Pályázatok elkészítésében közreműködés; kapcsolattartás tervezőkkel;

- Önkormányzati beruházásoknál üzemeltetői oldal képviselete, részvétel műszaki átadás-átvételi és garanciális bejárásokon;

- Vízjogi üzemeltetési engedélyek megkérése;

- Tervezővel történő tervegyeztetés, közműnyilatkozat kiadása;

- Befogadói nyilatkozatok és a használatbavételi engedélyekhez a csapadékvíz-kezelői hozzájárulások kiadása.