MŰSZAKI LEÍRÁS

Közlekedéstervezés I.

TKGNB035C

I. tervezési feladat - Tanulmány terv

Név:

Kód:

MŰSZAKI LEÍRÁS

##### Tartalomjegyzék

1. A feladat leírása	2. oldal

2. Vízszintes vonalvezetés, helyszínrajzi kialakítás	2. oldal

3. Magassági vonalvezetés	2. oldal

4. Műtárgyak	3. oldal

5. A változatok értékelése, javaslat	3. oldal

6. Keresztszelvények kialakítása	3. oldal

7. Közművek, vezetékek	3. oldal

8. Munkavédelem	3. oldal

9. Tűzvédelem	4. oldal

10. Környezetvédelem	4. oldal

##### Rajzi mellékletek

- Átnézeti (Próba)helyszínrajz	M = 1:10 000

- Próba hossz-szelvény (I. változat)	Mv = 1:200,	Mh = 1:10 000

- Próba hossz-szelvény (II. változat)	Mv = 1:200,	Mh = 1:10 000

- Végleges helyszínrajz (egyik változat)	M = 1:10 000

- Végleges hossz-szelvény (egyik változat)	Mv = 1:200,	Mh = 1:10 000

- Mintakeresztszelvény	M = 1:50

- Koordináta számítás (egyik változat)

- A feladat leírása

# Feladatom egy mellékút A és B pont közé eső szakaszára két nyomvonal változat megtervezése volt.

Rendelkezésre álló adatok:

Helyszínrajz (szintvonalas alaptérkép) M=1:10000

Tervezési osztály: K V

Környezeti körülmény: C

A közutak tervezési osztályba sorolása c. táblázat szerint a Tervezési osztály és a Környezeti Körülmény alapján a Tervezési sebesség (vt): 50 km/h, melyhez az alábbi paraméterek tartoznak a Tervezési elemek szélső értékei a tervezési sebesség függvényében c táblázat adatai szerint:

Tervezési elemek:  					    Engedélyezett:  	     Tervezett:

Minimális körívsugár [m]  					340  			700

Maximális hosszesés [%]  					5  			1,56

Minimális domború lekerekítés megáll. látótáv. [m]  	1500  			5000

Minimális domború lekerekítés előzési látótáv. [m]  	15500 		          16000

Minimális homorú lekerekítés  				3000  		          10000

A  fenti  paraméterek  alapján  az  útszakasz  a  hatályos  szabványok  betartásával  került megtervezésre.

A terep dombvidék jellegű, változó esésű. A kezdő és a végpont magasságkülönbsége 50 m. A tervezési területen patakot kell a nyomvonalváltozatokkal keresztezni, az I. változat egy település mellett 500 m-re halad el.

- Vízszintes vonalvezetés:

Az útszakasz tervezésének első lépése a semleges vonal nyomozása volt, mellyel megkaptuk a

legideálisabb  közlekedési  útvonalat  az  adott  folyosón  belül,  azt  amerre  a  legkisebb  földmunkával,  és  költséggel  lehet  vezetni  az  útvonalat.  Erre  a  semleges  vonalra  került  befektetésre az úttengely, melynél a cél az volt, hogy minél jobban kövesse az egyenesekből és  ívekből  összerakott  úttengely  a  semleges  vonalat  ezzel  minimalizálva  a  költségeket.

Ez után felvételre került a hossz szelvény, melyen meghatároztam a függőleges vonalvezetését az útnak, a homorú és domború lekerekítések helyét, mely összehangolásra került a helyszínrajzi ívekkel.  Ezt követően  egy  kiválasztott  (és  a  helyszínrajzon  megjelölt)  őrkereszthez  rögzítve létrehoztunk  egy  koordináta  rendszert,  melyben  kiszámoltuk  az  úttengely  pontos  helyét,  és szelvényezését. (számítások az 7. számú mellékletben)

- változat

A nyomvonal hossza 5,3 km. Az egyenesek hossza 3,0 km ez a teljes hossz 56,6%-a. Az adott tervezési szakasz elején 923 m hosszon (0+000-0+923) egyenesben, majd R=300 m sugarú jobbívben, majd egyenesben 400 méter egyenesben (1+200-1+600), majd R=150 m sugarú balívben, majd…

Ívadatok:

- R1 = 300 m (jobb ív); T1= 40,77 m; α= 15°28’41”

- R2 = 150 m (bal ív); T1= 26,79 m; α= 20°15’00”

- R3 = …

- változat

- változat mintájára)

- Magassági vonalvezetés

Legnagyobb hosszesés emax = 9 %

Legkisebb homorú lekerekítő ívsugár Rhmin=800 m

Legkisebb domború lekerekítő ívsugár Rdmin=700 m (megállási látótávolság alapján)

Legkisebb domború lekerekítő ívsugár Rdmin=16 500 m (előzési látótávolság alapján)

Lejtviszonyok a nyomvonalon:

- változat

0+000	-	0+925	Es	1,50 %

0+955,75	-	1+121,25	Rh=5500 m; T=96,25 m; y=0,84 m

1+121,25	-	1+600	Em	2,00 %

…

Az I. változatnál az előzési látótávolságot minden domború lekerekítő ívnél biztosítani lehetett.

- változat

- változat mintájára)

- Műtárgyak:

- változat

3+500	200 mny vb völgyhíd

4+080	3 mny vb kerethíd patak felett

- változat

3+500	20 mny vb híd (vízfolyás felett)

- A változatok értékelése, javaslat:

A két változat közül a II. jelű változat a kedvezőbb a kevesebb műtárgy/rövidebb hossz/jobb terepviszonyok/kevesebb ív/előzési látótávolság biztosítása/stb… alapján, így ennek a változatnak javasolt az engedélyezési terv szintű kidolgozása.

- Keresztszelvények:

A keresztmetszet kialakítása:

A koronaszélesség 14,00 méter, a burkolat szélessége 7,50 méter, a keresztmetszet 2×1 forgalmi sávos (3,50 méteres sávokkal).

- Közművek, vezetékek:

A nyomvonal nem érint közműveket.

- Munkavédelem:

A kivitelezés során be kell tartani az általános baleseti egészségvédelmi óvórendszabályt.

- Tűzvédelem:

Az országos tűzvédelmi szabályzat előírásait a terv kielégíti.

- Környezetvédelem:

A környezetvédelmi előírásokat a terv kielégíti. Kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

Kelt.: Pécs, 2016. …..

Aláírás