Röviden a betonokról

1. A beton osztályozása

A betonok osztályozása és jelölése az alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságai alapján

történik.

Testsűrűség szerinti csoportosítás:

Testsűrűségüket tekintve az alábbi betonokat különböztetjük meg:

Megnevezés Beton jele Sűrűség [kg/m³]

Könnyűbeton LC 800-2000

Normál beton C 2001-2600

Nehéz beton HC >2600

A megszilárdult beton testsűrűségét a tömeg- és térfogatmérési, illetve számítási eljárások

segítségével lehet megállapítani.

2. Konzisztencia szerinti csoportosítás:

A beton konzisztenciája elsősorban a frissbeton keverhetőségét, szállíthatóságát, bedolgozhatóságát, tömöríthetőségét, állékonyságát befolyásolja.

- Alig földnedves beton: Nagy tömegű vasalatlan, vagy gyengén vasalt szerkezetek építésére alkalmazzák (támfalak, gátak stb.)

- Földnedves beton (jele FN): vasalatlan, ritkán vasalt szerkezetek készítéséhez

- Kissé képlékeny beton (jele KK): minden vasalatlan és vasalt szerkezet elkészítésére alkalmas, ha a vasalás nem sűrű.

- Képlékeny beton (jele K): sűrűn vasalt szerkezetek készítésére alkalmas.

- Folyós beton (jele F): sűrűn vasalt karcsú, szerkezetek

készítésénél alkalmazzák (víz alatti betonozás alapanyaga)

- Önthető beton: nagykiterjedésű szerkezetek gyors, könnyű építéséhez alkalmazzák.

3. Nyomószilárdság szerinti csoportosítás:

A normál beton nyomószilárdsági osztályát (C),

a könnyűbetonét (LC),

a nehézbetonét (HC), betűjelek utáni szám jelöli.

4. Betonféleségek jelölése

Egy általánosan használt beton jelölési módja: C12-32/FN

- C: a megszilárdult beton testsűrűségére utal, 2000- 2600 kg/m³, tömegű betonnál,

- 12: a 28 napos szilárdság nagyságát jelenti (N/mm²)

- 32: az adalékanyag legnagyobb megengedett szemnagysága ( mm)

- FN: a konzisztenciára (földnedves) utaló betűjel.